ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ОШ „МЛАДОСТ“, ГАНДИЈЕВА 99,  НОВИ БЕОГРАД

Општи подаци:

Зграда школе се налази на катастарској парцели бр. 3013 КО Нови Београд. Школа је  изграђена 1989. године.

Постојећа фасадна столарија је дрвена застакљена свослојним стаклом.

Предмет пројектовања је израда пројекта реконструкције и санације фасадне столарије ОШ „Младост“ Нови Београд уз унапређење енергетске ефикасности и мере за уштеду потрошње енергије и то у складу са сагласношћу аутора пројекта ОШ „Младост“ , архитекте Василија Милуновића од 23.1.2017. бр. 47-17

Столарија је после више од 25 година у јако лошем стању. Заштитна боја и лак су испошћени, испуцали и на већем делу отпали, посебно са спољне стране. На местима где су лак и боја отпали дешава се даље пропадање и труљење исте.

Столарија је у великој мери раштелована тако да није омогућено правилно налегање крила на шток и дихтовање комплетног прозора. Велики број прозора је покварен и немогуће их је са сигурношћу затворити и забравити па постоји опасност од самоотварања и отварања под дејством промаје. Такође, већи број прозора има крила која нису у функцији зато што су окови и шарке пропали и нефункционални па смо принуђени да их држимо стално затвореним или закованим због опасности од неконтролисаног пада. И поред добре воље домар није у могућности да поправи прозоре стави их у правилну функцију. Напомињемо да се у више наврата дешавало да током наставе крило испадне из штока. Само пуком срећом у више случајева приликом пада крила нико није повређен.

Због непотпуног дихтовања прозора нарушени су температурни услови за рад и боравак у самим учионицама како преко зиме тако и током других годишњих доба.

Рок за израду пројекта дефинисаће се уговором

Пројектни елементи:

Пројекат санације фасадне столарије урадити на следећи начин:

- Извршити сва потребна снимања и мерења на лицу места,

- Урадити пројекат реконструкције и санације фасадне столарије, што подразумева замену дрвене постојеће столарије ПВЦ столаријом следећих карактеристика:

- У складу са Елаборатом енергетске ефикасности за објекат и минималног коефицијента пропуштања топлоте предвидети ПВЦ столарију од петокоморних или шестокоморних профила са стаклопакетом од два стакла, нискоемисионо пуњеним одговарајућим гасом,

- Столарију опремити одговарајућим оковом који обезбеђује фукционално и безбедно отварање, затварање и забрављивање крила

- Предвидети потребну опрему столарије и то потпрозорске даске са унутрашње стране, солбанке са спољашње стране, безбедносне решетке са унутрашње стране - ходник у приземљу и на првом спрату  и потребне лајсне са унутрашње и спољашње стране,

- Предвидети потребну демонтажу, заштиту, поправку и монтажу металних заштитних решетки са спољне стране, као и евентуално потребну демонтажу и поновну монтажу клима уређаја, безбедносних камера и слично,

- Предвидети начин уградње

- Предвидети све потребне пратеће радове ради обезбеђења потпуне и правилне функционалности столарије и самог објекта (обрада шпалетни, потребно глетовање и кречење и др).

- Пројектну документацију израдити у 4 примeркa у папирном облику и у електронском облику.

- Обавеза пројектанта је да изради предмер радова за тендерску документацију. Предмер радова за тендерску документацију – садржи технички опис, опште техничке услове, предмер радова са раздвојеним колонама за рад и материјал без цена (у Еxcel-u) у једном шиту и умањене цртеже (формат А3 у PDF-у). Предмер радова мора бити урађен у складу са правилима струке, Законом о планирању и изградњи и Законом о јавним набавкама

Техничку документацију  радити сагласно постојећој техничкој   документацији, Информацији о локацији, сагласношћу аутора пројекта ОШ „Младост“, у складу са Законом о планирању и изградњи „Сл.гл.РС“ бр. 72/09,81/09,64/10, одлука УС 24/11,121/11,42/13,одлука УС 50/13,98/13,одлука УС 132/14,145/14 и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта „Сл.гл.РС“ бр. 23/15,77/15,58/16,96/16 уз поштовање важећих стандарда, техничких прописа и норматива.

Током израде пројекта обрађивач је у обавези да сарађује са директором школе у циљу усаглашавања пројектних решења и евентуалних потреба.

Teхничкa дoкумeнтaциja сe сaстojи oд слeдeћих дeлoвa:

1) глaвне свeске;

2) прojeкта.

Садржај пројекта:

- Општа документација (решења о именовању и лиценце),

- Текстуална документација (технички извештај и опис, технички услови за извођење радова),

- Нумеричка документација (предмер и предрачун радова),

- Графичка документација (основе, изгледи, детаљи)

- Шеме столарије

Обавеза пројектанта је да изради и

- Елаборат енергетске ефикасности

ОШ „Младост“

Нови Београд

Број______

23.1.2017

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Краљице Марије 1

Београд

Предмет: захтев за обезбеђивање средстава за израду техничке документације

Период за који се планира набавка је фебруар 2017. Године

Вредност услуге је 492.000,00 динара без ПДВ односно 590.400,00 са ПДВ.

О б р а з л о ж е њ е

Постојећа фасадна столарија је дрвена застакљена свослојним стаклом.

Предмет пројектовања је израда пројекта реконструкције и санације фасадне столарије ОШ „Младост“ Нови Београд уз унапређење енергетске ефикасности и мере за уштеду потрошње енергије и то у складу са сагласношћу аутора пројекта ОШ „Младост“ , архитекте Василија Милуновића од 23.1.2017. бр. 47-17

Столарија је после више од 25 година у јако лошем стању. Заштитна боја и лак су испошћени, испуцали и на већем делу отпали, посебно са спољне стране. На местима где су лак и боја отпали дешава се даље пропадање и труљење исте.

Столарија је у великој мери раштелована тако да није омогућено правилно налегање крила на шток и дихтовање комплетног прозора. Велики број прозора је покварен и немогуће их је са сигурношћу затворити и забравити па постоји опасност од самоотварања и отварања под дејством промаје. Такође, већи број прозора има крила која нису у функцији зато што су окови и шарке пропали и нефункционални па смо принуђени да их држимо стално затвореним или закованим због опасности од неконтролисаног пада. И поред добре воље домар није у могућности да поправи прозоре стави их у правилну функцију. Напомињемо да се у више наврата дешавало да током наставе крило испадне из штока. Само пуком срећом у више случајева приликом пада крила нико није повређен.

Због непотпуног дихтовања прозора нарушени су температурни услови за рад и боравак у самим учионицама како преко зиме тако и током других годишњих доба.Рок за израду пројекта дефинисаће се уговором

НАПОМЕНА: У складу са чл. 39. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“  бр. 124/12, 14/15, 68/15) у питању је набавка чији је изнис процењене вредности на годишњем нивоу нижи од 500.000,00 динара, те наручиоци нису у обасвези да примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

У прилогу.

Пројектни задатак

Спецификација

Директор

Весна Јоцић