КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОШ“Младост“ Нови Београд

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ОТОВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ

Резервисана ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/20-18

НОВЕМБАР 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 587-18  од 25.8.2018 године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке 587/1-18 од 24.08.2018.  године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  –   Замена постојеће фасадне столарије

ЈН бр. 18/20-18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике, спецификације и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 58 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 62 |
| VI | Образац понуде | 75 |
| VII | Модел уговора | 97 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 108 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 109 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 110 |
| XI | Бланко образац меничног овлашћења за озбиљност понуде | 111 |
| XII | Oбразац изјаве о достављању средства обезбеђења за добро извршење посла | 113 |
| XIII | Oбразац изјаве о достављању средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року | 114 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ“Младост“ Нови Београд

Адреса: Гандијева 99

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 18/20-18 су  радови –  Замена постојеће фасадне столарије

Предметна јавна набавка је резервисана јавна набавка у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама. У поступку јавне набавке могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

4. Контакт (лице или служба)

Особе за контакт су: Мирјана Стефановић секретар школе,  емаил: osmladost-sekretar@eunet.rs, телефон 011-3177652, у периоду од 08,00 – 14,00 часова.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 18/20-18 су радови –  Замена постојеће фасадне столарије

Назив и ознака из општег речника набавки:

44220000 – грађевинска столарија

2. Јавна набавка је обликована по партијама: Не

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Инвеститор: ОШ  „Младост“, Гандијева  бр.99, Нови Београд

Објектат: ОШ  „Младост“, Гандијева бр.99, Нови Београд, К.П. бр. 3013 КО Нови Београд

У постојећем објекту ОШ „Младост“ Нови Београд који је лоциран на кат. Парцели бр. 3013 предвиђено је извођење одређених занатских радова у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.

Предвиђено је извођење следећих радова:  замена постојеће фасадне столарије новом.

Како је постојећа фасадна столарија од дрвета на објекту дотрајала, испуцала предвиђена је замена фасадне столарије на  објекту која је идентична са постојећом столаријом по димензијама, боји, броју крила и начину отварања.

Радови се изводе споља и унутар просторија школе. Приликом демонтаже столарије водити рачуна да не дође до оштећења постојеће фасадне облоге и зидова.

Након монтаже сву нову столарију пасовати тако да се правилно

отвара, затвара и у потпуности дихтује.

Сви радови, набављени и уграђени материјал мора задовољити важеће техничке и друге прописе за поједине врсте радова и у свему бити изведени према одобреној инвестиционо – техничкој документацији. Измене пројекта могу се вршити само по одобрењу пројектанта и надзорног органа.

Пријаву надлежним органима о почетку радова, као и позив за преглед и пријем завршених радова, извођач је обавезан да изврши благовремено о свом трошку и састави комисијски записник у присуству надзорног органа, односно представника инвеститора.

Сваки рад и материјал који се обрачунава у појединим позицијама овог предрачуна дотичне позиције обухвата све радове описане позицијом (ако то није другачије одређено), као и сва остала давања и трошкове, тако да се сваки део и комплетан објекат предаје квалитетно израђен на функционално исправну и сигурну употребу, са прописима регулисаним гарантним роком и осталим обавезама.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета радова спроводе се преко Стручног надзора, којег у складу са законом одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте,количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Овај предмер радова обухвата:

1) набавку и испоруку свог материјала наведеног у засебним позицијама, као и свог ситног и неспецифираног материјала потребног за квалитетну и комплетну израду елемената и опреме;

2) уграђивање, у свему како је наведено у појединим позицијама, у складу са важећим

прописима и правилима струке за квалитетну израду;

3) довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на позицијама извођења

радова, као и свакодневно чишћење простора на коме се изводе радови;

4) сав употребљени материјал мора одговарати СРПС стандардима и бити првокласног квалитета; пре уградње материјала, извођач је обавезан да достави специфилацију материјала са пратећом атестном документацијом представнику инвеститора на сагласност. По добијању сагласности инвеститора, извођач приступа уградњи материјала.

5) сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим СРПС прописима за предметне врсте радова;

6) ценом треба обухватити, поред вредности свог употребљеног (специфираног и

неспецифираног) материјала и цену потребне радне снаге као и све друге трошкове

(транспорта, радионичке израде, обезбеђења сертификационе и пратеће документације, и сл.);

7) сва захтевана атестна документација мора бити издате од стране домаћих институција акредитованих за ту врсту посла.

8) рушење и демонтажу вршити у свему према пројекту и техничком опису, стручно, уз

помоћ сигурносних средстава који обезбеђују потпуну безбедност и стабилност објекта, као и уз примену свих мера заштите за сигурност радне снаге. Водити рачуна да се рушење изврши са што мање прашине, те у ту сврху повремено поливати делове који се руше.

Ако Инвеститор, уз договор са Пројектантом одреди да поново користи поједине демонтитране елементе и материјале, онда исте приликом демонтаже и рушења што боље сачувати, очистити, припремити за поновну монтажу и депоновати на место које одреди Инвеститор, до поновне уградње.

Демонтажа елемената, њихово поновно коришћење, пренос, превоз и складиштење описани су кроз сваку позицију овог предмера, појединачно.

Сав грађевински шут, ручно се преноси и утоварује у камион, а затим транспотрује и истоварује на градску депонију.

Све радове на рушењу и демонтажи изводити уз посебне мере безбедности и предострожности, педантно и пажљиво, да се приликом рушења и разбијања не оштете делови објекта који су у непосредној близини.

Пoтрeбнo je, уз понуду, дoстaвити aтeстe и тeрмички прoрaчун кaкo би сe доказале захтеване карактеристике, а у складу са позицијама из техничке документације

Приликом демонтаже и монтаже прозора као и приликом извођења свих занатских радова корситит сву потребну скелу.

Понуђачи су дужни  да изврше обилазак и преглед објектa ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99, а у циљу сагледавања услова и обима послова за састављање понуде.

Понуђачи који врше обилазак објекта су дужни да се, са писменим овлашћењем и са именима лица која ће вршити обилазак, јаве лицу за контакт наручиоца  (Мирјана Стефановић, број телефона 011/3177652). Овлашћење мора бити на меморандуму понуђача, потписано и оверено печатом истог, са назнаком: „Овлашћење за обилазак објекта у вези јавнe набавкe радова замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ Нови , Београд,. ЈН број 18/20-18“. Обилазак објекта ће бити омогућен сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова.

Рок за извођење предметних радова је 40 дана од дана увођења извођача радова у посао.

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ "МЛАДОСТ", ГАНДИЈЕВА 99, НОВИ БЕОГРАД

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Једин. цена (дин) |  |  |  | Укупна цена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | материјал | рад | укупно без ПДВ | укупно са ПДВ | материјал | рад | укупно без ПДВ | укупно са ПДВ |
| 1 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема главне градилишне депоније у простору дворишта школе на делу који одреди надзорни орган, образовати ограђенуградилишну депонију површине минимум 20м2. У оквиру депоније образовати и на погодан начин издвојити и означити простор за привремено одлагање материјала и елемената који ће се уграђивати, односно поново монтирати на објекат и простор који ће се користити за одлагање шута и отпадног материјала који се неће дневно односити. Депонију на погодан начин оградити и онемогућити разношење лаког и ситног отпада и шута, означити је, обезбедити од приступа неовлашћених лица, нарочито деце. Пре коришћења депонију ће преко градилишне документације (грађевинског дневника) примити надзорни орган. | m² | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Припрема дневне градилишне депоније у простору дворишта школе на месту које одреди надзорни орган, образовати дневну градилишну депонију површине минимум 10м2. Депонија је намењена дневном коришћењу за привремено одлагање и мора се празнити у току радног дана по потреби и могућностима, а обавезно на крају радног дана. Настојати да се локацијом и начином образовања депоније не омета најнеопходније коришћење дворишта. На погодан начин депонију оградити и онемогућити разношење лаког и ситног шута, означити је, обезбедити од приступа неовлашћених, нарочито деце. Пре коришћења депонију ће преко градилишне документације (грађевинског дневника) примити надзорни орган. | m² | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Пажљива демонтажа и прозора одређених за замену. Прозор демонтирати заједно са решеткама и/или пречкама са унутрашње стране ако их има. Комплетан прозор са допунским елементима привремено одложити на дневну или главну градилишну депонију и према динамици извођења радова утоварити на теретно возило и одвести на градску депонију удаљену до 25км. Такође, сав шут и отпад који је настао демонтажом прозора и обијањем шпалетни коначно одвести на наведену градску депонију. Обрачун по комаду прозора. | ком | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пажљива демонтажа солбанака (подпрозорских лимених окапница). Демонтирани материјал привремено одложити на дворишну депонију, а затим одвести на градску депонију удаљену до 25 км. Обрачун по m¹ окапнице. | m¹ | 740.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Пажљива демонтажа дрвене облоге од ламперије на местима стубова и греда. Демонтирани материјал привремено одложити на дворишну депонију, а затим одвести на градску депонију удаљену до 25км. Обрачун по m². | m² | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | По завршетку свих радова и одвожењу шута и отпада брижљиво очистити и опрати простор градилишта. Са простора дворишта који су коришћени као градилишне депоније уклонити постављене ограде, надстрешнице ислично. Простор очистити и довести у пређашње стање. Обрачун по m². | m² | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | По завршетку свих радова извршити чишћење и прање свих прозора и врата. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Обрачун по m². | m² | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обрада шпалетни продужним малтером 1:3:9 са претходном припремом површине испрскањем цементним млеком. Продужни малтер нанети у два слоја грубо (грунд) и фино (пердаш) са постављањем металних поцинкованих лајсни и изравнавањем околним зидовима са коришћењем све потребне скеле. Обрачун по m¹ шпалетне. | m¹ | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Глетовање обрађених шпалетни глет масом у два слоја са изравнавањем са зидом, гредом и околном површином. Стару и нову глетовану површину повезати стакленом мрежицом како би се спречило касније пуцање на споју старог и новог малтера. Глетоване површине брусити до потпуне глаткоће и изравнања са осталим површинама све са коришћењем потребне скеле. Обрачун по m² глетоване површине. | m² | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Бојење глетованих и осталих околних површина полудисперзијом у два слоја у боји и тону по избору корисника (наручиоца) са коришћењем потребне скеле. Обрачун по м² бојене површине. | m² | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка и уградња подпрозорских окапница од поцинкованог и пластифицираног лима д=0.55мм р.ш. 35-45цм у тону и боји по избору пројектанта. Уградњу и заптивање извести на начин да се обезбеди дуготрајност, фукционалност и спречи било какво процутивање између лимених елемената и фасадног зида и лимених елемената и оквира прозора коришћењем адекватних начина, система и квалитетних заптивних и везивних материјала све са коришћењем потребне скеле. Обрачун по m¹ окапнице. | m¹ | 1350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Облагање стубова и греда влагоотпорним гипскартонским плочама d=12.5мм на металној подконструкцији р.ш. B= 65cm у свему према упутству произвођача. У простор који се облаже поставити потребну термоизолацију-камену вуну у слоју од 5cm ако дозвољавају новоуграђени прозори. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују масом за испуњавање спојева. Позиција обухвата набавку и уградњу подконструкције и плоча, све потребне спојнице, траку за звучну изолацију, отворе за уградну расвету, завршне типске лајсне, бандажирање и глетовање спојница, а у свему према техничком упутству произвођача и коришћењем потребне скеле. Обрачун по m¹ стуба и греде. | m¹ | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа ПВЦ столарије од петокоморних ПВЦ профила TROCAL Green line, REHAU, KBE или слично. Оквир прозора је у браон боји. Крила прозора су у белој или браон боји. Прозори су једноделни, дводелни, троделни и четвороделни. У складу са Елаборатом енергетске ефикасности максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте је Уw=1.5W/m²К за комплетан прозор (оквир+стакло). Прозори су застакљени нискоемисионим стаклопакетом дебљине 4+16+4 пуњеним аргоном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оков којим је снабдевен прозор је типа WINK HAUS, STUBLINA или одговарајуће слично. Прозори су снабдевени оковима за отварање на страну и на кипу. Отварање на кипу минимално 35цм од вертикалне равни. Прозори на већим висинама који су предвиђени за отварање на кипу су снабдевени посебним механизмом и потезним ужетом. Прозори су опремљени подпрозорским даскама од тврдог ПВЦ материјала одговарајућих димензија. Поједини прозори су опремљени одговарајућом решетком од ПВЦ или металног материјала што је дефинисано у шеми столарије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профили не смеју бити направљени од рециклираног материјала, већ искључиво од новог материјала (гранулата) што се доказује оригиналном изјавом произвођача материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета који прописује RAL-GЗ 716 и морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квалитета RAL-GЗ 716. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извршити адекватну уградњу комплетно израђеног прозора коришћењем одговарајућих везивних елемената и заптивних средстава и коришћењем потребне скеле на начин детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Извршити демонтажу, замену или поправку и монтажу заштитних металних решетки са спољне стране, као и све потребне пратеће радове како би се обезбедила потпуна функционалност уграђене столарије и објекта на коме се изводи замена на начин такође, детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Мере, смерове отварања и боју ПВЦ профила проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају имати најмање десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и постојаности на временске услове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозорски склоп мора бити снабдевен потребним атестима квалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 6.1 | POS01, дим b/h=276/243cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | POS02, дим b/h=276/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | POS03, дим b/h=256/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | POS04, дим b/h=276/115cm, дводелни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | POS05, дим b/h=216/243cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | POS06, дим b/h=126/243cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | POS07, дим b/h=96/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | POS08.1, дим b/h=141/243cm, дводелни, фиксно, оквир браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | POS08.2, дим b/h=135/298cm, троделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | POS09.1, дим b/h=211/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | POS09.2, дим b/h=269/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | POS10.1, дим b/h=126/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | pos10.2, дим b/h=126/90cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | POS11, дим b/h=276/243cm, четвороделни, фиксно, оквир браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | POS12, дим b/h=276/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | POS13, дим b/h=126/200cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | POS14, дим b/h=281/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | POS15, дим b/h=250/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | POS16, дим b/h=246/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | POS17, дим b/h=276/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | POS18, дим b/h=276/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | POS19, дим b/h=142/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну, оквир браон, крило браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | POS20, дим b/h=276/90cm, дводелни, два крила, отварање на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Al столарија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа Ал столарије са прекинутим темомостом профила ALUMIL, SHÜKO или слично. Оквир и крила врата су елоксирана и у боји и тону по избору пројектанта. Врата су четвороделни и осмоделни. У складу са Елаборатом енергетске ефикасности максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте је Uw=1.5W/m²К за комплетна врата (оквир+стакло). Врата су застакљени нискоемисионим стаклопакетом дебљине 4+16+4 пуњеним аргоном. Оков којим је снабдевен прозор је типа је WINК HAUS, STUBLINA или одговарајуће слично. Врата су снабдевени оковима за отварање на страну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извршити адекватну уградњу комплетно израђених врата коришћењем одговарајућих везивних елемената и заптивних средстава и коришћењем потребне скеле на начин детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Извршити и све потребне пратеће радове како би се обезбедила потпуна функционалност уграђене столарије и објекта на коме се изводи замена на начин такође, детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Мере, смерове отварања и боју ПВЦ профила проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају имати најмање десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и постојаност на временске услове. Уграђена врата морају бити снабдевена потребним атестима квалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | POSV1, Al врата дим b/h=521/298cm, осмоделни, четрири крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | POSV2, Al врата дим b/h=511/298cm, осмоделни, четрири крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | POSV3, Al дим b/h=211/298cm, четвороделни, два крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Al СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа решетки POS R1 (a/b=276/107cm) од челичних кутијастих профила К10x10мм које се постављају са унутрашње стране ПВЦ прозора израђених и уграђених према детаљу. Решетке су бојене основном и завршном бојом у тону по избору пројектанта у по два премаза. Причвршћују се за зид фикс анкер завртњима М10/120 или на други начин уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду. | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа решетки POS R2 (a/b=211/107cm) од челичних кутијастих профила К10x10мм које се постављају са унутрашње стране ПВЦ прозора израђених и уграђених према детаљу. Решетке су бојене основном и завршном бојом у тону по избору пројектанта у по два премаза. Причвршћују се за зид фикс анкер завртњима М10/120 или на други начин уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ „МЛАДОСТ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AL СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа ПВЦ столарије од петокоморних ПВЦ профила „TROCAL Green line“, „REHAU“, „KBE“ или слично. Оквир прозора је у браон боји.  Крила прозора су у белој боји или браон боји. Прозори су једноднелни, дводелни, троделни и четвороделни. У складу са Елаборатом енергетске ефикасности максимални дозвољени кеофицијент пролаза топлоте је  Uw=1.5W/m²K  за комплетан прозор (оквир + стакло). Прозори су застакљени нискоемисионим стаклопакетом дебљине  4+16+4 пуњеним аргоном .

Оков којим је снабдевен прозор је типа „WINK HAUS“, „STUBLINA“ или одговарајуће слично.Прозори су снабдевени оковима за отварање на страну и на кипу. Прозори на већим висинама који су предвиђени за отварање на кипу су снабдевени посебним механизмом о потезним ужетом.

Прозори су опремљени подпрозорским даскама од тврдог ПВЦ материјала одговарајућих димензија. Поједини прозори су опремљени одговарајућом решетком од ПВЦ материјала или металног материјала што је дефинисано у шеми столарије.

Профили не смеју бити направљени  од рецклираног, већ искључиво новог материјала (гранулата). Доказује се оригиналном изјавом произвођача профила. Примењени профили морају имати најмање десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје. Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета који прописује RAL – GZ  716 и морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квалитета RAL –GZ 716.

Примењени профили морају бити израђени  без присуства олова.

Понуђачи морају имати уведен систем квалитета тј. ISO стандарде: 9001,14001 и 18001 из области производње и уградње ПВЦ столарије.

Извршити адекватну уградњу комплетно израђеног прозора коришћењем одговарајућих везивних елемената и заптивних средстава на начин детаљно обрађен у техничком опису, предмету и општим и посебним условима извођења предметних радова.

Извршити демонтажу, замену или поравку заштитних металних решетки са спољне стране као и све потребне пратеће радове како би се обезбедила потпуна фукционалност уграђене столарије и објекта на коме се изводи замена на начин обрађен у техничком опису, предмеру и општим и посебним условима извођења предметних радова.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- финасијске и пословне капацитете:

- да је понуђач у претходне три године 2015., 2016., 2017.  обрачунској  години, остварио укупан приход у износу од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ од извршених радова на замени фасадне столарије;

-  да није био неликвидан у периоду од једне године од дана

објављивања позива за подношење понуда;

- да је у последњих 5 година (13/14/15/16/17.), понуђач  извршио радове који су предмет јавне набавке (постављање и уградња фасадне ПВЦ столарије) у вредности збирно већој од 40.000.000,00 динара без ПДВ;

- документ о додели ознаке квалитета RAL –GZ 716.

- атести и Извештаји о испитивању производа

Доказ: Линк интернет странице АПР-а на којој су јавно доступни подаци из финансијских извештаја за 2015.2016.2017.  годину, или копија  биланса стања и биланса успеха за  2015., 2016., 2017.. годину, са доказима о ликвидности који су доступни на линку интернет странице НБС, референтна листа - референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави (фотокопије) потврде, издате од стране Наручилаца наведених у референц листи. Наведене потврде могу бити у слободној форми коју сваки наручилац жели да формира како би потврдио изведене радове, али мора иста мора бити дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и мора садржати информације као што су: назив наручиоца радова-инвеститора (издаваоца референце), пун назив извођача радова, врсту изведених радова, период у којем су ти радови изведени, број уговора по којем су изведени, вредност изведених радова без ПДВ-а, контакт особа са бројем телефона испред издаваоца референце и напомена да ли је било евентуалних рекламација.

Свакако, Наручилац задржава право да у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН провери истинитост података наведених потврда-референци код издаваоца истих., копије тражених сертификата, копија атеста и извештаја релевантне институције која гарантује квалитет

- кадровски капацит:

потписан и печатом оверен списак свих радника који су радно ангажовано код понуђача у тренутку подношења понуде сходно одредбама Закона о раду – образац у слободној форми

Неопходно је да понуђач ради извршења радова које су предмет јавне набавке има  радно ангажованог, сходно одредбама Закона о раду најмање 1 одговорног извођача радова – грађевинског инжењера  који поседује личну лиценцу 410 или 400 најмање 16 радно ангажованих лица сходно одредбама Закона  о раду на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке и то 5 столара или бравара, 10 радника грађевинско занатске струке, 1 возача.

Да је понуђач установа, организација, удружење или привредни субјекти за радно   оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са  инвалидитетом,  у  коме талица чине најмање 30% запослених. (Члан 8. став 1. ЗЈН)

Доказ: копије уговора о радном ангажовању сходно одредбама Закона о раду, за свако  наведено лице у списку односно обрасцу бр. ;

копија дипломе и личне лиценце одговорног извођача за предметну јавну набавку као и потврда о важности издате лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, копија важећег уговора о радном ангажовању одговорног извођача и осталих радно ангажованих лица  у складу са одредбама Закона о раду.

Доказ о статусу предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС број 36/2009 и 32/2013) као и доказ да се предузеће у тренутку подношења понуде, налази на списку предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Министарства рада, запошљавање и социјалне политике – Сектор за запошљавање;

релевантан доказ (уверење или потврда надлежног државног органа) да радно ангажовано лице код понуђача има статус особе са инвалидитетом

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - У односу на кадровски услов, уколико понуду подноси група понуђача или понуђач са подизвођачем/има, сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи, сходно члану 8. ЗЈН морају самостално задовољавати услов да имају најмање 30% запослених лица са инвалидитетом, у односу на укупан број запослених. Што се тиче осталих услова, уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из

казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне

средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2)

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или

према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица

понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у примереном року који не може бити краћи од пет дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ“Младост“ Гандијева 99 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“- ЈН бр. 18/20-18 - НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2018. до 10.15. Јавно отварање понуда одржаће се 17.12.2018  године у 12 часова, у просторијама Секретаријата образовања и дечије заштите у Београду улица Краљице Марије 1,  18. спрат соба 1806

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

техничке карактеристике, спецификације (предмер и предрачун радова) и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац понуде

Модел уговора

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о испуњавању обавеза из члана 75. став 2.

Образац меничног овлашћења

Образац изјаве о достављању средства обезбеђења

- ПАРТИЈЕ: -   набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  адресу наручиоца],  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку радова -  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова -  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова -  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18 - НЕ ОТВАРАТИ .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Подизвођач мора бити лице из групације субјеката који запошљавају најмање 30% лица са инвалидитетом у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкам

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови групе морају бити лица из групације субјеката који запошљавају најмање 30% лица са инвалидитетом у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Сви чланови задруге морају бити лица из групације субјеката који запошљавају најмање 30% лица са инвалидитетом у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање највише до 20 % вредности понуде, а остатак  уговорене вредности по привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина радова по уговореним позицијама, што се доказује овереним листовима грађевинске књиге потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

Окончана ситуација мора износити минимум 10 % од уговорене вредности.

Наручилац радова задржава право да динамику уплата средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Секретаријата образовања и дечије заштите Града Београда, чији је корисник.

Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана службеног пријема предрачуна за аванс, односно испостављања привремене или окончане ситуације потписане од стране надзорног органа у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

9.2. Захтеви у погледу гарантног рок

Минимални гарантни рок  за изведене  радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова, осим  ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте  објеката односно радова (,,Службени  гласник РС",  број  93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова не може бити краћи од 40  календарских дана.

Место извођења радова је Гандијева 99, општина Нови Београд

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, а неуобичајено ниском ценом ће се сматрати понуђена цена испод тржишне цене.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Изабрани понуђач је дужан да достави: - Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла Изабрани понуђач се обавезује да пре потписивања уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења дужим 60 дана од завршетка радова. У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Пружилац услуге је у обавези да продужи важност меничног овлашћења. - Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ако Извођач не изврши обавезу отклањања недостатака, насталих у гарантном року, који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику ОШ “Младост“ Нови Београд, електронске поште на e-mail osmladost-sekretar@eunet.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/20-18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена без урачунатог ПДВ-А“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. . У случају истог понуђеног и рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти рок за завршетак радова и исту дужину гаранције, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију, одакле ће представник Наручиоца извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник сачињен са извлачења путем жреба

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности.  (Образац изјаве из поглавља   IV одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149.  Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом

подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења

захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће

се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће

елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне

банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  Замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ ЈН- бр. 18/20-18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Једин. цена (дин) |  |  |  | Укупна цена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | материјал | рад | укупно без ПДВ | укупно са ПДВ | материјал | рад | укупно без ПДВ | укупно са ПДВ |
| 1 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема главне градилишне депоније у простору дворишта школе на делу који одреди надзорни орган, образовати ограђенуградилишну депонију површине минимум 20м2. У оквиру депоније образовати и на погодан начин издвојити и означити простор за привремено одлагање материјала и елемената који ће се уграђивати, односно поново монтирати на објекат и простор који ће се користити за одлагање шута и отпадног материјала који се неће дневно односити. Депонију на погодан начин оградити и онемогућити разношење лаког и ситног отпада и шута, означити је, обезбедити од приступа неовлашћених лица, нарочито деце. Пре коришћења депонију ће преко градилишне документације (грађевинског дневника) примити надзорни орган. | m² | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Припрема дневне градилишне депоније у простору дворишта школе на месту које одреди надзорни орган, образовати дневну градилишну депонију површине минимум 10м2. Депонија је намењена дневном коришћењу за привремено одлагање и мора се празнити у току радног дана по потреби и могућностима, а обавезно на крају радног дана. Настојати да се локацијом и начином образовања депоније не омета најнеопходније коришћење дворишта. На погодан начин депонију оградити и онемогућити разношење лаког и ситног шута, означити је, обезбедити од приступа неовлашћених, нарочито деце. Пре коришћења депонију ће преко градилишне документације (грађевинског дневника) примити надзорни орган. | m² | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Пажљива демонтажа и прозора одређених за замену. Прозор демонтирати заједно са решеткама и/или пречкама са унутрашње стране ако их има. Комплетан прозор са допунским елементима привремено одложити на дневну или главну градилишну депонију и према динамици извођења радова утоварити на теретно возило и одвести на градску депонију удаљену до 25км. Такође, сав шут и отпад који је настао демонтажом прозора и обијањем шпалетни коначно одвести на наведену градску депонију. Обрачун по комаду прозора. | ком | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пажљива демонтажа солбанака (подпрозорских лимених окапница). Демонтирани материјал привремено одложити на дворишну депонију, а затим одвести на градску депонију удаљену до 25км. Обрачун по m¹ окапнице. | m¹ | 740.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Пажљива демонтажа дрвене облоге од ламперије на местима стубова и греда. Демонтирани материјал привремено одложити на дворишну депонију, а затим одвести на градску депонију удаљену до 25км. Обрачун по m². | m² | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | По завршетку свих радова и одвожењу шута и отпада брижљиво очистити и опрати простор градилишта. Са простора дворишта који су коришћени као градилишне депоније уклонити постављене ограде, надстрешнице ислично. Простор очистити и довести у пређашње стање. Обрачун по m². | m² | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | По завршетку свих радова извршити чишћење и прање свих прозора и врата. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Обрачун по m². | m² | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обрада шпалетни продужним малтером 1:3:9 са претходном припремом површине испрскањем цементним млеком. Продужни малтер нанети у два слоја грубо (грунд) и фино (пердаш) са постављањем металних поцинкованих лајсни и изравнавањем околним зидовима са коришћењем све потребне скеле. Обрачун по m¹ шпалетне. | m¹ | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Глетовање обрађених шпалетни глет масом у два слоја са изравнавањем са зидом, гредом и околном површином. Стару и нову глетовану површину повезати стакленом мрежицом како би се спречило касније пуцање на споју старог и новог малтера. Глетоване површине брусити до потпуне глаткоће и изравнања са осталим површинама све са коришћењем потребне скеле. Обрачун по m² глетоване површине. | m² | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Бојење глетованих и осталих околних површина полудисперзијом у два слоја у боји и тону по избору корисника (наручиоца) са коришћењем потребне скеле. Обрачун по м² бојене површине. | m² | 810.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка и уградња подпрозорских окапница од поцинкованог и пластифицираног лима д=0.55мм р.ш. 35-45цм у тону и боји по избору пројектанта. Уградњу и заптивање извести на начин да се обезбеди дуготрајност, фукционалност и спречи било какво процутивање између лимених елемената и фасадног зида и лимених елемената и оквира прозора коришћењем адекватних начина, система и квалитетних заптивних и везивних материјала све са коришћењем потребне скеле. Обрачун по m¹ окапнице. | m¹ | 1350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Облагање стубова и греда влагоотпорним гипскартонским плочама d=12.5мм на металној подконструкцији р.ш. B= 65cm у свему према упутству произвођача. У простор који се облаже поставити потребну термоизолацију-камену вуну у слоју од 5cm ако дозвољавају новоуграђени прозори. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују масом за испуњавање спојева. Позиција обухвата набавку и уградњу подконструкције и плоча, све потребне спојнице, траку за звучну изолацију, отворе за уградну расвету, завршне типске лајсне, бандажирање и глетовање спојница, а у свему према техничком упутству произвођача и коришћењем потребне скеле. Обрачун по m¹ стуба и греде. | m¹ | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа ПВЦ столарије од петокоморних ПВЦ профила TROCAL Green line, REHAU, KBE или слично. Оквир прозора је у браон боји. Крила прозора су у белој или браон боји. Прозори су једноделни, дводелни, троделни и четвороделни. У складу са Елаборатом енергетске ефикасности максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте је Уw=1.5W/m²К за комплетан прозор (оквир+стакло). Прозори су застакљени нискоемисионим стаклопакетом дебљине 4+16+4 пуњеним аргоном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оков којим је снабдевен прозор је типа WINK HAUS, STUBLINA или одговарајуће слично. Прозори су снабдевени оковима за отварање на страну и на кипу. Отварање на кипу минимално 35цм од вертикалне равни. Прозори на већим висинама који су предвиђени за отварање на кипу су снабдевени посебним механизмом и потезним ужетом. Прозори су опремљени подпрозорским даскама од тврдог ПВЦ материјала одговарајућих димензија. Поједини прозори су опремљени одговарајућом решетком од ПВЦ или металног материјала што је дефинисано у шеми столарије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профили не смеју бити направљени од рециклираног материјала, већ искључиво од новог материјала (гранулата) што се доказује оригиналном изјавом произвођача материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета који прописује RAL-GЗ 716 и морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квалитета RAL-GЗ 716. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извршити адекватну уградњу комплетно израђеног прозора коришћењем одговарајућих везивних елемената и заптивних средстава и коришћењем потребне скеле на начин детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Извршити демонтажу, замену или поправку и монтажу заштитних металних решетки са спољне стране, као и све потребне пратеће радове како би се обезбедила потпуна функционалност уграђене столарије и објекта на коме се изводи замена на начин такође, детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Мере, смерове отварања и боју ПВЦ профила проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају имати најмање десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и постојаности на временске услове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозорски склоп мора бити снабдевен потребним атестима квалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 6.1 | POS01, дим b/h=276/243cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  |  | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | POS02, дим b/h=276/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | POS03, дим b/h=256/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | POS04, дим b/h=276/115cm, дводелни, јено крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | POS05, дим b/h=216/243cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | POS06, дим b/h=126/243cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | POS07, дим b/h=96/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | POS08.1, дим b/h=141/243cm, дводелни, фиксно, оквир браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.9 | POS08.2, дим b/h=135/298cm, троделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | POS09.1, дим b/h=211/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила бела, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | POS09.2, дим b/h=269/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | POS10.1, дим b/h=126/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило бело, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | pos10.2, дим b/h=126/90cm, једноделни, једно крило, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крило браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | POS11, дим b/h=276/243cm, четвороделни, фиксно, оквир браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | POS12, дим b/h=276/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | POS13, дим b/h=126/200cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | POS14, дим b/h=281/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | POS15, дим b/h=250/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | POS16, дим b/h=246/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | POS17, дим b/h=276/200cm, четвороделни, два крила, отварање на страну и на кипу, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | POS18, дим b/h=276/85cm, дводелни, два крила, отварање на страну и на кипу и на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | POS19, дим b/h=142/93cm, једноделни, једно крило, отварање на страну, оквир браон, крило браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | POS20, дим b/h=276/90cm, дводелни, два крила, отварање на кипу са механизмом са ужетом, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | kom | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Al столарија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа Ал столарије са прекинутим темомостом профила ALUMIL, SHÜKO или слично. Оквир и крила врата су елоксирана и у боји и тону по избору пројектанта. Врата су четвороделни и осмоделни. У складу са Елаборатом енергетске ефикасности максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте је Uw=1.5W/m²К за комплетна врата (оквир+стакло). Врата су застакљени нискоемисионим стаклопакетом дебљине 4+16+4 пуњеним аргоном. Оков којим је снабдевен прозор је типа је WINК HAUS, STUBLINA или одговарајуће слично. Врата су снабдевени оковима за отварање на страну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извршити адекватну уградњу комплетно израђених врата коришћењем одговарајућих везивних елемената и заптивних средстава и коришћењем потребне скеле на начин детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Извршити и све потребне пратеће радове како би се обезбедила потпуна функционалност уграђене столарије и објекта на коме се изводи замена на начин такође, детаљно обрађен у техничком опису, предмеру и предрачуну и општим и посебним условима извођења предметних радова. Мере, смерове отварања и боју ПВЦ профила проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примењени профили морају имати најмање десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и постојаност на временске услове. Уграђена врата морају бити снабдевена потребним атестима квалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | POSV1, Al врата дим b/h=521/298cm, осмоделни, четрири крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | POSV2, Al врата дим b/h=511/298cm, осмоделни, четрири крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | POSV3, Al дим b/h=211/298cm, четвороделни, два крила, отварање на страну са механизмом за самозатварање, оквир браон, крила браон, стакло двослојно нискоемисионо пуњено аргоном. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Al СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа решетки POS R1 (a/b=276/107cm) од челичних кутијастих профила К10x10мм које се постављају са унутрашње стране ПВЦ прозора израђених и уграђених према детаљу. Решетке су бојене основном и завршном бојом у тону по избору пројектанта у по два премаза. Причвршћују се за зид фикс анкер завртњима М10/120 или на други начин уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду. | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа решетки POS R2 (a/b=211/107cm) од челичних кутијастих профила К10x10мм које се постављају са унутрашње стране ПВЦ прозора израђених и уграђених према детаљу. Решетке су бојене основном и завршном бојом у тону по избору пројектанта у по два премаза. Причвршћују се за зид фикс анкер завртњима М10/120 или на други начин уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AL СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Профили  направљени  од  новог материјала (гранулата).

Примењени профили имају  _________________ гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје.

Примењени профили су  сагласни условима квалитета који прописује RAL – GZ  716.

Рок за извођење радова ________дана  од дана увођења у посао.

Гарантни рок  за изведене  радове износи ________дана  рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале гарантни рок _____дана  који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.

Авансно плаћање у максималном износу до  20% а набавку материјала односно ПВЦ столарије.

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________			                           ____________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана_________,  између:

Уговорне стране:

1. 	ОШ“Младост“ Гандијева 99, општина Нови Београд, коју  заступа  директор школе Весна Јоцић, ПИБ 101201562 матични број 0747057( у даљем тексту Наручилац).

и

2.  ________________________     понуђач/овлашћени   члан  групе понуђа, са  седиштем у

Улица_______________ , ПИБ____________  матични  број___________ , рачун  бр.

____________ отворен код пословне банке__________________,које заступа

директор____________, у даљем тексту Извођач

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015), спровео јавну набавку  бр. 18/20-18;

-да је Извођач ________________ , доставио понуду бр. ___ од __.__.2018. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни део су овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС бр. 124/12,  14/2015 и 14/2015, 68/2015) донео одлуку о додели уговора понуђачу________________, за извођење радова који су предмет уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова  замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18 ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ________. од __.__.2018. године, која је саставни део овог Уговора,

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи: ______________ динара без пдв-а, односно  ________________ динара, са  пдв-ом,а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од __.__.2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације места на коме ће се изводити радови, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача одређене чланом 152 Закона о планирању и изградњи.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

____ % што износи_____________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од  _____ ( __________ ) дана од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и  роком важења 15 дана дужим од  уговореног рока за завршетак предметних радова.

- плаћање по овереној и потписаној отпремници за материјал односно ПВЦ столарију по јединичним ценама из усвојене понуде бр._______од________2018. _____% што износи ______________ динара са ПДВ-ом, по испостављеним привременим и окончаној ситуацијом, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од ____. ____. 2018. године, потписаним и овереним од стране стручног надзора, у року од _____ ( ___________ ) дана од дана пријема рачуна - оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Републике Србије.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 40 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла, меницу за повраћај исплаћеног аванса и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту.

да је Наручилац предао извођачу радова техничку документацију за предметну набавку.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац или Корисник због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу

Извођач се обавезује :

-  да решењем одреди одговорног извођача радова који је дужан да се придржава својих обавеза сходно члану 152. Закона о планирању и изградњи;да достави лиценцу,потврду и доказ да је то лице стално запослено или уговором ангажовано код извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица на месту где се изводе радови, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да уредно води сву документацију предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење  надзора на месту где се изводе радови;

- да омогући рад координатора за БЗР и да се придржава свих мера из плана превентиних мера у току извођења радова

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

- да надокнади штету трећим лицима која је настала услед извођења радова на парцијалној замени фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ уколико је штета настала кривицом  извођача.

Обавезе Наручиоца

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење  надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац обавезује да уведе Извођача у посао, обезбеђујући му несметан прилаз масту где се изводе радови.

Осигурање и гаранције

Члан 10.

- Извођач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу достави оверену печатом и потписаном од стране овлашћеног лица, меницу (неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без приговора) са овереним меничним овлашћењем и која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије за:

-  повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

- за добро извршење посла у предвиђеном року у износу од 10%  вредности понуде, важности 60 дана  дуже од предвиђеног  датума примопредаје предмета набавке

-  за отклањање грешака у гарантном року , која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

Извођење уговорених радова

Члан 11.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са уговорним одредбама.                                     Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Ангажовање подизвођача/члана групе

Члан 12

Извођач  ће  део  уговорених  радова  извршити  преко  подизвођача  Предузећа

______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______ у  делу ___________________што представља____________%вредности набавке.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извршилац наступа са чланом групе Предузећа

______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ

_____, матични број _______ у  делу ___________________што

представља____________%вредности набавке.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова.

Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

.Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац  захтева  да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Примопредаја изведених радова

Члан 15.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава, а дан завршетка радова уписује се у Записнику о изведеним радовима.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца Извођача. Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца и један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.

Комисија и Одговорни извођач радова сачињавају записник о примопредаји радова. Записник потписују сви чланови комисије, одговорни извођач радова и  надзорни орган.

Комисија сачињава Записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у Записнику о изведеним радовима од стране Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Уз Записник о примопредаји радова, сачињацв се Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће надзорног органа и одговорног извођача. Записник потписују сви чланови комисије, одговорни извођач радова и  надзорни орган.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 17.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама  Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу записника о изведеним радовима утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном понудом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања.

Остале одредбе

Члан 18.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 19.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

понуда Извођача бр. ________ од __.__.2018. године.

Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА				           ЗА ИЗВОЂАЧА

_________________________                            ________________________

ЧЛАН ГРУПЕ

__________________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова –  замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“- ЈН бр. 18/20-18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке  радова –  замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ – ЈН бр. 18/20-18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник ________________________ из _____________________, ул. ___________________, матични број: _____________________, ПИБ: __________________, ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо Вам 1 бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде у поступку јавне набавке радова – замена фасадне столарије на објекту ОШ„Младост“–ЈНбр.18/20-18серијскогброја ________________;_________________;______________________; и ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца(наручиоца), ОШ“Младост“, адреса Гандијева 99 Нови Београд, да  меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, што укупно износи _____________________ динара.

Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,

вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника, __________________________________ из

__________________, ул. ___________________, матични бр. _____________________, ПИБ: _________________, а у кокрист

повериоца, ОШ“Младост“ , адреса Гандијева 99 Нови Београд.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или

измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом

основу за наплату.

Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових

правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један)

за дужника.

У ______________                                                      ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум:____________                       М.П.                     _________________

Назив понуђача:___________________________

Седиште :_________________________________

Улица и број:______________________________

Телефон:__________________________________

Матични број:______________________________

ПИБ:______________________________________

Текући- рачун: _____________________________

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, у тренутку потписивања  уговора,  доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица,  регистровану у Регистру меница НБС и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне процењене вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „ по виђењу“ и роком важења обезбеђења 60  дана  дужим  од предвиђеног  датума примопредаје предмета набавке. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.

У обавези смо да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, предамо копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача банке чији је рачун уписан на меници.

М.П.	                     	           Потпис понуђача

_________________________

Назив понуђача:___________________________

Седиште :_________________________________

Улица и број:______________________________

Телефон:__________________________________

Матични број:______________________________

ПИБ:______________________________________

Текући- рачун: _____________________________

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, у тренутку примопредаје радова,  доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица,  регистровану у Регистру меница НБС и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „ по виђењу“ и роком важења обезбеђења 5 дана дужим  од гарантног рока . Ако се за време трајања уговора промене гарантни рокови , важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.

У обавези смо да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, предамо копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача банке чији је рачун уписан на меници.

М.П.	                     	           Потпис понуђача

_________________________

Прилог

СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА